紫金县苏区镇黄布志良瓷土有限公司

安全隐患清单

2026年4月16日，河源市应急管理局组织专家对紫金县苏区镇黄布志良瓷土有限公司进行帮扶指导，对企业建设过程中存在的问题，提出相应的整改措施及建议。

一、重大事故隐患

对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》和《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》逐一排查，排查结果认为该矿目前存在如下重大事故隐患：

- 1.安全出口不通畅。

根据现场踏勘情况，建设期间+53m中段、+103m中段、+153米中段的第二安全出口均需通过原3#竖井，现状3#竖井梯子间淋水湿滑、无照明，属于安全出口不通畅。不符合《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88 号）第一条，属于重大安全隐患。

- 2.使用国家明令禁止的使用的设备、材料。

井下采用矿用自卸式汽车、ZC型阻燃电缆、普通电缆电线、橡胶水管等禁止井下使用的设备、材料。不符合《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88 号）第二条，属于重大安全隐患。

- 3.基建期每月更新部分图纸，与现状不符。

供配电系统图与现状不符，排水系统图未显示所使用设备的位置、型号及参数。不符合《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88 号）第四条，属于重大安全隐患。

- 4.一级负荷未采用双重电源供电。

“双重电源”包括两个相互独立的电源及回路，现场仅见一回路电缆至0m泵房。不符合《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88 号）第二十四条，属于重大安全隐患。

二、一般事故隐患、整改措施及建议

- 1.压入式通风风筒管口距作业太远，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.6.3.6条。

- 2.+103临时泵房配电线路裸露，不符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第5.1.2条。

- 3.采用S型电力变压器，TN-C系统向井下供电，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.1.7条。

- 4.使用S9型电力变压器，不符合《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》的要求。

- 5.未按要求开展设备检测，不符合《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ／T2075-2019）的要求。

- 6.柴油发电机、空压机外壳未见接地，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.5.2条。

- 7.绝缘棒不带防雨罩，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.5.4条。

- 8.采掘施工队外包《安全生产管理协议》过期，不符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号）第四十八条第二款。

- 9.+103临时排水泵联轴器无保护罩，不符合《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-2010）强制性条文，第4.1.4条。

- 10.井下消防主水管直径57mm，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.5条。

- 11.特种作业人员缺少高压电工，不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）第五条。

- 12.空压机房灭火器失效。